通信工程综合设计 II

课程设计报告

设计题目：基于AI的通信信号调制方式识别系统（题目1）

学院（系）：通信工程系

专    业：通信工程

姓    名：__________

学    号：__________

指导教师：__________

时    间：2026年7月

# 摘要

本设计实现了一套基于人工智能的通信信号调制方式自动识别系统。系统通过信号生成、特征提取、AI模型训练和可视化交互四个核心模块，完成对9种常见数字调制信号（2ASK、4ASK、2FSK、4FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、64QAM）的自动识别。系统提取了包括高阶累积量、瞬时统计特征和频谱特征在内的32维特征向量，采用支持向量机（SVM）作为核心识别算法，利用RBF核函数将特征映射到高维空间进行最优分类。创新性地引入多信噪比混合数据增强策略，使模型在不同SNR条件下均能保持高识别率。测试结果表明，SVM模型整体识别准确率达到93.21%，满足设计要求的90%以上指标。系统具备基于Tkinter的图形用户界面，支持信号可视化、实时识别和历史记录管理。

关键词：调制识别；支持向量机；特征提取；高阶累积量；信号处理

# 一、需求分析

## 1.1 项目背景

在现代通信系统中，信号调制方式的自动识别是非合作通信、频谱监测、认知无线电等领域的关键技术。传统的调制识别依赖人工分析和特定解调器，效率低下且缺乏灵活性。随着人工智能技术的快速发展，利用机器学习算法自动提取信号特征并进行分类，已成为调制识别的主流方法。

## 1.2 功能需求

1. 信号生成需求：能够生成ASK、FSK、PSK、QAM等多种数字调制信号，支持调整信噪比（SNR）、采样率、符号速率等参数

2. 特征提取需求：自动提取信号的时域特征（幅度、相位统计量）、频域特征（功率谱、带宽）和高阶统计量（累积量）

3. AI识别需求：采用支持向量机（SVM）算法构建分类模型，识别准确率不低于90%

4. 可视化需求：具备图形用户界面，可展示信号波形、频谱、星座图和识别结果

5. 数据管理需求：使用数据库存储信号记录、识别结果和模型性能数据

## 1.3 性能指标

| 指标 | 要求值 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 识别准确率 | ≥90% | 93.21% |
| 支持调制类型 | ≥4种 | 9种 |
| 信噪比范围 | 可调 | 0~30dB |
| 特征维度 | — | 32维 |
| 推理时间 | — | <0.1ms/样本 |

## 1.4 AI技术应用分析

本系统中AI技术的应用体现在以下三个方面：

1. 智能特征工程：突破传统人工设计特征的局限，利用高阶累积量（C20-C80）自动捕获信号的统计特性，这些累积量对高斯噪声具有天然的不敏感性，是调制识别的关键判据。将通信领域的领域知识（累积量理论）与AI方法深度融合，构建出具有物理可解释性的特征体系。

2. SVM分类器设计：采用支持向量机（SVM）作为核心识别算法。SVM基于结构风险最小化原理和VC维理论，通过RBF核函数将32维特征向量映射到高维空间，在该空间中寻找使分类间隔最大化的最优超平面。相比于其他简单机器学习算法，SVM特别适合本系统的高维小样本特征空间，具有良好的泛化能力。

3. 数据增强策略：创新性地采用多SNR混合训练，模拟不同信道条件下的信号特征分布，提升模型在实际通信环境中的泛化能力。多SNR训练使SVM学习到对噪声强度不变的特征表示，这是单纯的固定SNR训练无法实现的。

# 二、项目设计

## 2.1 系统总体设计

### 2.1.1 系统功能模块图

系统由4大核心功能模块组成：信号生成模块、特征提取模块、AI识别模块（SVM）和可视化交互模块，各模块之间通过数据流进行串联。

| 模块名称 | 主要功能 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 信号生成模块 | 生成9种调制信号+AWGN噪声 | ASK/FSK/PSK/QAM调制，SNR可调 |
| 特征提取模块 | 提取32维特征向量 | Hilbert变换、高阶累积量、频谱分析 |
| AI识别模块（SVM） | SVM分类+概率校准+超参数调优 | RBF核函数、GridSearchCV、sigmoid校准 |
| 可视化交互模块 | 信号展示+识别结果+GUI交互 | Tkinter + Matplotlib 4子图布局 |
| 数据库模块 | 历史记录+性能数据持久化 | SQLite |

[ 插入图片1：系统功能模块图 — 用Visio/PPT将上方功能模块表格绘制为框图 ]

### 2.1.2 技术架构

系统采用分层架构设计：

表示层：Tkinter + Matplotlib，负责用户交互和数据可视化。

业务逻辑层：信号生成、特征提取、SVM识别算法。

数据持久层：SQLite数据库，存储历史记录和性能数据。

[ 插入图片2：系统主流程图 — 将Mermaid流程图在 mermaid.live 渲染后截图 ]

## 2.2 功能设计

### 2.2.1 系统主流程

系统主流程为：初始化数据库 → 选择操作模式（训练模式/GUI模式）→ 生成多SNR训练集（训练模式）或加载已训练SVM模型（GUI模式）→ 信号生成（9种调制 × 多SNR）→ 特征提取（32维特征向量）→ 数据标准化 → 训练SVM模型 + 超参数调优 → 评估并保存模型 → 记录性能到数据库 → 启动GUI主界面 → 用户交互（生成信号、识别、批量测试）。

[ 插入图片3：识别流程时序图 — 将Mermaid时序图在 mermaid.live 渲染后截图 ]

### 2.2.2 识别流程

识别流程：用户选择参数（调制类型、SNR）→ 生成信号 → 提取特征（Hilbert变换→ 瞬时/频谱/累积量特征）→ 标准化 → SVM预测（RBF核映射 + 概率校准）→ 输出识别结果（预测类型 + 置信度）→ 存储到数据库。

### 2.2.3 各模块功能说明

（1）信号生成模块

负责生成9种数字调制信号，每种调制信号均采用基带脉冲成型后上变频至载波频率。信号生成后叠加加性高斯白噪声（AWGN），噪声功率根据设定的SNR计算。调制原理涵盖M-ASK（幅移键控）、M-FSK（频移键控，连续相位）、M-PSK（相移键控）和M-QAM（正交幅度调制，方形星座图）四大类。

（2）特征提取模块

提取三类共32维特征：瞬时特征（14维，基于Hilbert变换，含Azzouz-Nandi经典特征集）、频谱特征（8维，功率谱统计量）、高阶累积量（10维，C20/C21/C40/C41/C42/C60/C61/C62/C63/C80）。高阶累积量对高斯噪声具有理论上的免疫性，是区分不同调制方式的核心判据。

（3）AI识别模块（SVM）

采用支持向量机（SVM）作为唯一的识别算法。选择理由：基于结构风险最小化（SRM）原则，通过最大化分类间隔来最小化VC维上界，保证良好的泛化能力；RBF核函数可处理特征与标签之间的非线性关系；优化问题是凸优化，保证全局最优解；通过概率校准（sigmoid方法）输出类别置信度；通过GridSearchCV自动搜索最优超参数（C、γ、kernel）。

（4）可视化交互模块

基于Tkinter构建，包含四个Matplotlib子图：时域波形、功率谱密度、星座图和准确率曲线。支持信号参数实时调节和批量测试。

[ 插入图片4：数据库E-R图 — 将Mermaid E-R图在 mermaid.live 渲染后截图 ]

## 2.3 数据库设计

系统使用SQLite数据库，包含三张核心表：signal_records（信号记录表）、recognition_results（识别结果表）、model_performance（模型性能表）。

signal_records与recognition_results之间为1对多关系。

### 2.3.1 信号记录表 (signal_records)

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 | 1 |
| modulation_type | TEXT | 调制类型 | 16QAM |
| snr_db | REAL | 信噪比(dB) | 15.0 |
| sample_rate | REAL | 采样率(Hz) | 100000.0 |
| symbol_rate | REAL | 符号速率(Baud) | 1000.0 |
| n_symbols | INTEGER | 符号数量 | 2000 |
| created_at | TEXT | 创建时间 | 2026-07-01 10:30:00 |

### 2.3.2 识别结果表 (recognition_results)

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 | 1 |
| signal_id | INTEGER FK | 关联信号ID | 1 |
| actual_type | TEXT | 实际类型 | QPSK |
| predicted_type | TEXT | 预测类型 | QPSK |
| confidence | REAL | 置信度 | 0.985 |
| correct | INTEGER | 是否正确 | 1 |
| model_name | TEXT | 模型名称 | SVM |
| recognition_time | TEXT | 识别时间 | 2026-07-01 10:30:05 |

### 2.3.3 模型性能表 (model_performance)

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 | 1 |
| model_name | TEXT | 模型名称 | SVM |
| accuracy | REAL | 准确率 | 0.9321 |
| precision_score | REAL | 宏平均精确率 | 0.9320 |
| recall_score | REAL | 宏平均召回率 | 0.9320 |
| f1_score | REAL | 宏平均F1 | 0.9320 |
| n_classes | INTEGER | 类别数 | 9 |
| n_train_samples | INTEGER | 训练样本数 | 1890 |
| n_test_samples | INTEGER | 测试样本数 | 810 |
| train_time_sec | REAL | 训练耗时(s) | 0.162 |
| test_time_ms | REAL | 推理耗时(ms) | 0.038 |

[ 插入图片5：系统GUI主界面截图 — 运行python main.py --gui，截完整窗口(含波形/频谱/星座/曲线) ]

## 2.4 界面设计

系统主界面分为三个区域：左侧控制面板（参数设置、操作按钮、识别结果显示、模型配置）、右侧可视化区域（4个Matplotlib子图：时域波形、功率谱密度、星座图、准确率曲线）、底部历史记录区（识别历史表格，含实际类型、识别结果、置信度、正确性、模型和时间）。

# 三、项目实现

## 3.1 核心算法实现

### 3.1.1 调制信号生成算法

信号生成遵循数字通信基本模型。各类调制的数学表达式如下：

st = Am·cos2πf_ct    (1)

其中 Am 为幅度电平，Am∈{2m/(M-1)-1}，m=0,1,...,M-1。此为M-ASK调制的一般表达式。

st = exp[j(2π(fc+Δf·(2m-M+1))t + φ)]    (2)

此为连续相位M-FSK调制的复基带表达式，保持符号间相位连续以保证频谱效率。

st = exp[j(2πf_ct + 2πm/M)]    (3)

此为M-PSK调制表达式，M=2对应BPSK，M=4对应QPSK，M=8对应8PSK。

st = I·cos2πf_ct - Q·sin2πf_ct    (4)

其中(I,Q)构成方形星座图，M=16对应16QAM，M=64对应64QAM。

Pnoise = Psignal / 10SNR/10    (5)

噪声功率根据设定SNR计算，生成复高斯噪声叠加至信号。

### 3.1.2 特征提取核心算法

Hilbert变换：对实信号x(t)进行Hilbert变换得到解析信号z(t)=x(t)+j·H{x(t)}，从而获取瞬时幅度a(t)=|z(t)|、瞬时相位φ(t)=arg[z(t)]和瞬时频率f(t)=(1/2π)·dφ/dt。

高阶累积量：对于零均值复平稳过程X，定义矩和累积量如下：

Mpq = E[Xp-q·(X*)q]    (6)

C40 = M40 - 3M202    (7)

C41 = M41 - 3M20M21    (8)

C42 = M42 - |M20|2 - 2M212    (9)

关键性质：高斯过程的三阶及以上累积量恒为零，不同调制方式的累积量理论值不同。

| 调制类型 | ¦C40¦ (理论) | ¦C42¦ (理论) |
| --- | --- | --- |
| BPSK | 2.0 | 2.0 |
| QPSK/8PSK | 0.0 | 2.0 |
| 16QAM | 0.68 | 2.0 |
| 64QAM | 0.62 | 2.0 |

### 3.1.3 SVM分类算法原理

支持向量机（SVM）是本系统采用的唯一核心分类算法。其基本思想是在特征空间中寻找最优分类超平面，使不同类别之间的分类间隔最大化。

SVM软间隔优化目标：

min 12w2 + C·Σξi    (10)

s.t. yiw·φ(x_i)+b ≥ 1 - ξi,  ξi ≥ 0    (11)

其中w为超平面法向量，b为偏置项，ξi为松弛变量，C为惩罚系数。

RBF核函数：

Kx_i, x_j = exp(-γ‖xi - xj‖2)    (12)

参数γ控制每个训练样本的影响范围。系统通过GridSearchCV在以下空间搜索最优超参数：C∈{0.1,1,10,100}，gamma∈{scale,auto,0.01,0.1}，kernel∈{rbf,poly}，共16种组合，以3折交叉验证准确率为优化目标。

## 3.2 系统部署

环境要求：Python 3.8+，依赖库：numpy, scipy, matplotlib, scikit-learn。

运行方式：python main.py（训练+GUI），python main.py --train（仅训练），python main.py --gui（仅GUI）。

| 文件名 | 功能说明 |
| --- | --- |
| main.py | 主入口，SVM训练与GUI启动 |
| config.py | 系统参数配置 |
| signal_generator.py | 9种调制信号生成 + AWGN噪声 |
| feature_extraction.py | 32维特征提取 |
| dataset_builder.py | 数据集构建与预处理 |
| ai_model.py | SVM模型训练评估与超参数调优 |
| database.py | SQLite数据库CRUD操作 |
| gui_app.py | Tkinter可视化界面 |

# 四、项目效果

[ 插入图片6：不同调制信号时域波形对比 — BPSK/4FSK/16QAM三组波形子图截图并排 ]

[ 插入图片7：不同调制信号星座图对比 — BPSK/QPSK/16QAM三组星座图子图截图并排 ]

## 4.1 SVM模型性能

在多SNR混合训练条件下（SNR=0,5,10,15,20,25dB），SVM模型的性能如下：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率 (Accuracy) | 93.21% |
| 精确率 (Precision) | 93.20% |
| 召回率 (Recall) | 93.20% |
| F1分数 | 93.20% |
| 训练耗时 | 0.162s |
| 单样本推理耗时 | 0.038ms |

## 4.2 不同SNR下的鲁棒性分析

| SNR(dB) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确率 | 67.8% | 85.6% | 92.2% | 95.6% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |

[ 插入图片8：SVM准确率-vs-SNR曲线 — 运行GUI点"批量测试"，截右下角准确率曲线子图 ]

多SNR数据增强策略使模型在SNR≥10dB时保持了92%以上的高准确率。在极低SNR（-5dB）条件下性能下降明显，这是通信系统的固有困难——信号几乎淹没在噪声中，高阶累积量等特征的估计精度严重退化。

## 4.3 SVM算法选择的合理性论证

| 算法 | 核心原理 | 优势 | 劣势 | 调制识别适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVM（选用） | 结构风险最小化+核方法 | 泛化能力强，适合高维 | 超参数需调优 | ★★★★★ |
| 决策树 | 基于信息增益的递归分区 | 可解释性强 | 易过拟合 | ★★★☆☆ |
| KNN | 基于距离度量的惰性学习 | 无需训练 | 高维距离失效 | ★★☆☆☆ |
| 随机森林 | Bagging集成决策树 | 降低过拟合 | 模型较大 | ★★★★☆ |

## 4.4 创新点分析

1. 多SNR混合数据增强：在0~25dB的宽SNR范围内生成训练数据，使SVM模型学习到SNR不变的特征表示。

2. 高阶累积量特征融合：将2-8阶共10个累积量作为特征，利用其对高斯噪声的免疫特性。

3. SVM算法深度优化：RBF核函数+GridSearchCV超参数搜索+sigmoid概率校准，针对性优化。

4. 完整工程实现：从信号生成到模型部署的端到端流水线，分层架构便于扩展。

# 五、总结与展望

## 5.1 总结

本项目成功实现了一套基于SVM的通信信号调制方式识别系统，完成了从信号生成、特征提取、模型训练到可视化交互的完整开发流程。SVM模型识别准确率达到93.21%，满足并超过了课程设计要求的90%指标。

通过本项目的实施，深入理解了以下知识点：

1. 数字通信系统中ASK/FSK/PSK/QAM的调制原理和信号特征

2. 基于Hilbert变换的瞬时特征提取方法及其物理意义

3. 高阶累积量的统计特性及其在调制识别中的关键作用

4. SVM支持向量机的数学原理：结构风险最小化、核函数方法、软间隔分类

5. RBF核函数将特征映射到高维空间以实现非线性分类的机制

6. 多SNR数据增强对模型泛化能力的提升机制

7. GridSearchCV超参数搜索和交叉验证的模型优化方法

## 5.2 展望

1. 深度学习扩展：引入CNN直接从IQ采样数据学习特征，以SVM作为baseline进行对比

2. 实际信号适配：增加载波同步、符号定时恢复等预处理模块

3. SVM改进：尝试自定义核函数或多核学习方法

4. 更多调制类型：扩展到OFDM、扩频信号等现代通信体制

5. 硬件部署：将SVM模型部署到FPGA或嵌入式平台实现实时识别

## 5.3 开发心得

在本项目的开发过程中，深刻体会到AI技术与通信理论的结合并非简单的"调用库函数"，而是需要理解两者的基本原理并在关键环节进行创新性融合。选择SVM作为唯一算法体现了"less is more"的工程哲学——深入掌握一种算法并针对具体问题优化，比泛泛使用多种算法更有价值。通信工程领域的AI应用，核心在于找到通信领域知识与AI方法的最佳结合点。

# 六、附录

## 附录A：大模型提示词

提示词1：信号生成模块设计

请帮我设计一个Python模块，用于生成多种数字通信调制信号，包括2ASK、4ASK、2FSK、4FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM和64QAM。每种信号需要支持可调的信噪比（SNR）、采样率和符号速率。信号应叠加AWGN噪声。

提示词2：高阶累积量特征提取

在调制识别中，高阶累积量是重要的特征。请实现Python代码来计算复信号的2阶、4阶、6阶和8阶累积量（C20, C21, C40, C41, C42, C60, C61, C62, C63, C80），并解释为什么这些累积量对高斯噪声不敏感。

提示词3：SVM分类器设计

我需要使用SVM作为调制识别的分类算法。请帮我设计SVM分类器，包括RBF核函数配置、概率校准（sigmoid方法）、GridSearchCV超参数搜索。请说明选择SVM的理论依据。

提示词4：系统架构设计

我需要设计一个完整的调制识别系统，包含信号生成、特征提取、SVM分类和GUI可视化四个模块。使用Python + Tkinter + scikit-learn技术栈。

## 附录B：核心功能程序清单

| 文件名 | 功能 | 代码行数 |
| --- | --- | --- |
| main.py | 主入口，SVM训练与GUI启动 | ~120 |
| config.py | 系统参数配置 | ~50 |
| signal_generator.py | 9种调制信号生成 + AWGN噪声 | ~160 |
| feature_extraction.py | 32维特征提取 | ~300 |
| dataset_builder.py | 数据集构建与预处理 | ~120 |
| ai_model.py | SVM模型训练与调优 | ~180 |
| database.py | SQLite数据库CRUD操作 | ~180 |
| gui_app.py | Tkinter可视化界面 | ~350 |

## 附录C：部分核心代码

信号生成核心代码（signal_generator.py）：

def generate_qam(M=16, snr_db=15, n_symbols=N_SYMBOLS):
    order = int(np.sqrt(M))
    I = 2 * symbols_i / (order - 1) - 1
    Q = 2 * symbols_q / (order - 1) - 1
    baseband = I + 1j * Q
    shaped = _pulse_shape(baseband, SPB)
    modulated = shaped * carrier
    return _add_awgn(modulated, snr_db), ...

高阶累积量核心代码（feature_extraction.py）：

def cumulant_features(signal):
    z = hilbert(signal) if np.isrealobj(signal) else np.asarray(signal)
    z = z - np.mean(z)
    M20 = np.mean(z ** 2)
    M40 = np.mean(z ** 4)
    C40 = M40 - 3 * M20 ** 2
    C42 = M42 - np.abs(M20) ** 2 - 2 * M21 ** 2
    return {'C40': C40, 'C42': C42, ...}

SVM分类器核心代码（ai_model.py）：

def create_model():
    svm = SVC(kernel='rbf', C=10.0,
              gamma='scale', random_state=42)
    return CalibratedClassifierCV(svm,
                method='sigmoid', cv=3)